计算力学报告一

三维杆单元刚度矩阵与应力计算

学        院：建筑工程学院

指导老师：肖姚

班        级：工力231

小组成员：郭思彤

学        号：202311021148

1作业要求

本作业要求基于Python语言，采用NumPy数值计算库，编程实现三维空间桁架单元的刚度矩阵计算与应力分析功能。通过两个典型算例对所实现的函数进行系统验证，并在此基础上探究单元刚度矩阵的物理意义。

1.1编程任务

编写函数truss3d_element_stiffness(x1,x2,E,A)：输入两端节点坐标、弹性模量及截面积，返回单元长度L、方向余弦(cx,cy,cz)以及6×6全局坐标系下的单元刚度矩阵Ke。

编写函数truss3d_element_stress(x1,x2,E,A,de)：输入两端节点坐标、材料参数及节点位移向量de，返回轴向应变ε、轴向应力σ和轴力N。

算例1验证：针对沿x轴的一维杆单元，从单元长度、方向余弦、刚度矩阵退化形式、应变、应力及轴力六个方面进行逐项检验。

算例2验证：针对空间任意方向的杆单元，在前述基本量的基础上，额外检验刚度矩阵的对称性、刚体平移不产生内力的性质以及特征值的非负性与奇异性。

任务4：任选一个自由度j，令其位移为1、其余自由度位移为0，计算Fe=Ke·de，验证所得节点力列阵等于刚度矩阵的第j列，并据此阐释刚度系数k_ij的物理含义。

1.2单位制与数值精度

全部物理量统一采用国际单位制(SI)：力以牛顿(N)计，长度以米(m)计，应力与弹性模量以帕斯卡(Pa)计。数值验证采用NumPy提供的np.isclose()与np.allclose()函数，相对容差取1×10⁻¹⁰，绝对容差根据具体问题的量级适当选取，以确保浮点运算的舍入误差不会误判验证结果。

2理论基础

本节简要回顾三维空间桁架单元刚度矩阵的推导过程与基本公式，作为后续编程实现与数值验证的理论依据。完整的推导细节可参阅课件第2.2节及配套教材。

2.1单元几何描述

考虑空间任意方向的两节点桁架杆单元e，节点1坐标为(x₁,y₁,z₁)，节点2坐标为(x₂,y₂,z₂)。在全局坐标系下，每个节点具有三个平动自由度(u,v,w)，分别对应x、y、z方向的位移分量。单元共有6个自由度，节点位移向量记为de=[u₁,v₁,w₁,u₂,v₂,w₂]ᵀ。

单元的几何特征由以下两个基本量刻画：单元长度L=√[(x₂−x₁)²+(y₂−y₁)²+(z₂−z₁)²]；方向余弦cx=(x₂−x₁)/L，cy=(y₂−y₁)/L，cz=(z₂−z₁)/L。方向余弦(cx,cy,cz)构成了从全局坐标系到局部坐标系（沿杆轴方向）的坐标变换基础。

2.2局部坐标系下的单元刚度矩阵

在沿杆轴方向的局部坐标系中，桁架单元仅承受轴向拉压，其行为等价于一维弹簧。局部坐标系下的位移仅包含两端节点的轴向位移(ū₁,ū₂)，刚度方程为：[F̄₁,F̄₂]ᵀ=k·[[1,−1],[−1,1]]·[ū₁,ū₂]ᵀ，其中k=EA/L称为单元刚度系数，E为弹性模量，A为截面积。

2.3坐标变换与全局刚度矩阵

全局位移与局部轴向位移之间通过方向余弦建立联系：ū₁=cx·u₁+cy·v₁+cz·w₁，ū₂=cx·u₂+cy·v₂+cz·w₂。利用坐标变换矩阵T可将局部刚度矩阵变换至全局坐标系：Ke=Tᵀ·K̄e·T。经过矩阵运算，得到6×6全局单元刚度矩阵的显式表达式为：

该矩阵具有分块对称结构：左上3×3子块与右下3×3子块互为相反数，体现了节点力之间的平衡关系。

2.4应变-位移关系与应力恢复

桁架单元的轴向应变由两端节点的轴向相对位移除以单元长度得到。引入应变-位移矩阵B=(1/L)·[−cx,−cy,−cz,cx,cy,cz]，则轴向应变、应力及轴力可依次求得：ε=B·de，σ=E·ε，N=A·σ=k·(ū₂−ū₁)，其中ū₂−ū₁表示单元在局部坐标系下的轴向伸长量。

2.5刚度矩阵的基本性质

根据有限元理论，单元刚度矩阵具有以下重要数学性质，这些性质构成了后续算例验证的理论基础：刚度矩阵具有以下四项基本数学性质。其一为对称性，即 Ke = Keᵀ，该性质来源于 Betti-Maxwell互等定理——对于线弹性结构，第j自由度发生单位位移时在第i自由度上产生的约束力，等于第i自由度发生单位位移时在第j自由度上产生的约束力。其二为奇异性，自由杆单元在空间中存在5个独立的刚体运动模式（包括3个平动和2个绕垂直于杆轴的转动），仅有一个轴向变形模式，故 det(Ke) = 0，rank(Ke) =1，刚度矩阵不可逆。其三为正半定性，即所有特征值λ≥0，这保证了系统的应变能 U = ½·dᵀ·Ke·d恒为非负，满足热力学稳定性要求；其中 5 个零特征值对应零能量刚体模式，唯一的正特征值 2k对应轴向拉压变形模式。其四为列和为零，即 Σᵢ k_ij = 0 对任意列 j 成立，这意味着当某一自由度发生单位位移而其余自由度被约束时，所有节点反力的合力为零，反映了单元节点力的自平衡性质，是牛顿第三定律在刚度矩阵层面的具体体现。

2.6二维桁架单元的退化

作为三维单元的自然退化情形，二维桁架单元仅考虑x-y平面内的变形。每个节点具有两个平动自由度(u,v)，单元共有4个自由度：de=[u₁,v₁,u₂,v₂]ᵀ。将cz=0代入三维公式，即得4×4刚度矩阵。应变-位移矩阵退化为B=(1/L)·[−cx,−cy,cx,cy]。上述所有刚度矩阵性质在二维情形下同样成立。

3代码结构

项目文件组织如下：

truss3d.py——3D桁架单元核心模块，含truss3d_element_stiffness()和truss3d_element_stress()两个函数

truss2d.py——2D桁架单元扩展模块，含truss2d_element_stiffness()和truss2d_element_stress()两个函数

verify_example1.py——算例1验证脚本，执行6项指标检查

verify_example2_task4.py——算例2验证脚本（8项指标检查）及任务4物理意义验证

explanation.docx——刚度矩阵物理意义与理论解释的补充说明文档

report.docx/report.pdf——本报告（Word及PDF格式）

本项目的所有代码均依赖Python3.x及NumPy数值计算库。报告文档的生成使用python-docx库。

4算例1——沿x轴的一维杆单元

4.1输入参数

算例1的输入参数如表4-1所示。该算例选取沿x轴布置的杆单元，是最简单的一维退化情形，用于验证程序在退化条件下的正确性。

| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点1坐标 | (x₁,y₁,z₁) | (0,0,0) | m |
| 节点2坐标 | (x₂,y₂,z₂) | (2,0,0) | m |
| 弹性模量 | E | 200×10⁹ | Pa |
| 截面积 | A | 1.0×10⁻⁴ | m² |
| 节点位移 | de | [0,0,0,1×10⁻³,0,0]ᵀ | m |

4.2计算结果与验证

调用truss3d_element_stiffness()和truss3d_element_stress()函数，得到计算结果如表4-2所示。

| 检查项 | 计算值 | 期望值 | 解析说明 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元长度L | 2.0000m | 2.0m | L=√[(2−0)²+0+0]=2 | 通过 |
| 方向余弦cx | 1.000000 | 1.0 | cx=(2−0)/2=1 | 通过 |
| 方向余弦cy | 0.000000 | 0.0 | cy=0/2=0 | 通过 |
| 方向余弦cz | 0.000000 | 0.0 | cz=0/2=0 | 通过 |
| Ke退化验证 | k=10000000.00N/m | 仅x-DOF非零 | 非x向全零,2×2子阵=k·[[1,−1],[−1,1]] | 通过 |
| 轴向应变ε | 5.0000e-04 | 5.0×10⁻⁴ | ε=δ/L=1×10⁻³/2=5×10⁻⁴ | 通过 |
| 轴向应力σ | 100.00MPa | 100MPa | σ=E·ε=200×10⁹×5×10⁻⁴=100MPa | 通过 |
| 轴力N | 10.00kN | 10kN | N=σ·A=100×10⁶×1×10⁻⁴=10⁴N | 通过 |

由表4-2可见，算例1的全部8项检验均顺利通过。其中刚度矩阵成功退化为一维杆单元形式——仅有x向自由度（第1和第4自由度）具有非零刚度值，其余自由度对应的行和列均为零。该退化形式与经典一维杆单元的2×2刚度矩阵k·[[1,−1],[−1,1]]完全一致，验证了三维公式在退化条件下的正确性。此外，应变ε=5.0×10⁻⁴，应力σ=100MPa，轴力N=10kN，均与手工解析计算结果吻合。

5算例2——空间任意方向杆单元

5.1输入参数

算例2选取空间任意方向的杆单元，杆轴沿(1,2,2)方向。该算例用于验证程序在一般三维情形下的正确性，并全面检验刚度矩阵的各项数学性质。输入参数如表5-1所示。

| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点1坐标 | (x₁,y₁,z₁) | (0,0,0) | m |
| 节点2坐标 | (x₂,y₂,z₂) | (1,2,2) | m |
| 弹性模量 | E | 210×10⁹ | Pa |
| 截面积 | A | 2.0×10⁻⁴ | m² |
| 节点位移 | de | [0,0,0,1×10⁻³,2×10⁻³,2×10⁻³]ᵀ | m |

5.2基本量计算结果

几何参数与单元刚度系数的计算结果及验证如表5-2所示。

| 检查项 | 计算值 | 期望值 | 解析说明 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元长度L | 3.0000m | 3.0m | L=√(1+4+4)=3 | 通过 |
| 方向余弦cx | 0.333333 | 1/3≈0.333333 | cx=1/3 | 通过 |
| 方向余弦cy | 0.666667 | 2/3≈0.666667 | cy=2/3 | 通过 |
| 方向余弦cz | 0.666667 | 2/3≈0.666667 | cz=2/3 | 通过 |
| 刚度系数k | 14000000.0000N/m | EA/L=1.4×10⁷ | k=2.1e+11×2.0e-04/3.0 | 通过 |

5.3刚度矩阵数值结果

单元刚度矩阵Ke（6×6），单元刚度系数k=EA/L=14000000.0000N/m：

|  | u₁ | v₁ | w₁ | u₂ | v₂ | w₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u₁ | 1555555.56 | 3111111.11 | 3111111.11 | -1555555.56 | -3111111.11 | -3111111.11 |
| v₁ | 3111111.11 | 6222222.22 | 6222222.22 | -3111111.11 | -6222222.22 | -6222222.22 |
| w₁ | 3111111.11 | 6222222.22 | 6222222.22 | -3111111.11 | -6222222.22 | -6222222.22 |
| u₂ | -1555555.56 | -3111111.11 | -3111111.11 | 1555555.56 | 3111111.11 | 3111111.11 |
| v₂ | -3111111.11 | -6222222.22 | -6222222.22 | 3111111.11 | 6222222.22 | 6222222.22 |
| w₂ | -3111111.11 | -6222222.22 | -6222222.22 | 3111111.11 | 6222222.22 | 6222222.22 |

5.4矩阵性质验证

以下对刚度矩阵的对称性、刚体平移不产生内力、特征值非负性三项关键数学性质进行系统验证。结果汇总于表5-3。

| 检查项 | 计算值 | 期望值 | 解析说明 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ke对称性 | max¦Ke−Keᵀ¦=0.00e+00 | 0 | Ke=Keᵀ（Betti互等定理） | 通过 |
| 刚体平移 | 5组测试均通过 | Fe=0 | 力平衡：Σ列=0 | 通过 |
| 特征值非负 | 1正+5零 | λ≥0，rank=1 | 正半定性，5个刚体模式 | 通过 |

特征值详细值为[-2.53e-09-2.01e-251.04e-261.60e-107.78e-102.80e+07]。其中5个零特征值对应5个刚体运动模式（3个平移和2个绕垂直于杆轴的转动），仅有的1个非零特征值28000000.00=2k对应于轴向变形模式。上述结果从数值上证明了自由杆单元刚度矩阵的奇异性（行列式为零、秩为1）：在未施加任何边界约束的条件下，单元可以发生任意刚体位移而不产生内力，因此刚度矩阵不可逆。在实际结构分析中，必须施加足够的位移边界条件以消除全部刚体自由度，组装后的整体刚度矩阵才具有正定性，方程组方有唯一解。

5.5应力应变结果

基于给定的节点位移向量de，计算得到的应变、应力及轴力如表5-4所示。

| 检查项 | 计算值 | 期望值 | 解析说明 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴向应变ε | 1.0000e-03 | 1.0×10⁻³ | ε=(Δu·d)/L²=1.0000e-03 | 通过 |
| 轴向应力σ | 210.00MPa | 210MPa | σ=E·ε=210.00MPa | 通过 |
| 轴力N | 42.00kN | 42kN | N=σ·A=42.00kN | 通过 |

算例2的全部11项检验（含基本量5项、矩阵性质3项及应力应变3项）均顺利通过。刚度矩阵严格满足对称性（最大非对称误差为零）、刚体平移不产生内力（5组独立位移模式均验证通过），且具备正确的特征值分布（1个正特征值对应于轴向变形，5个零特征值对应于刚体自由度）。应力、应变及轴力计算结果与理论解析解完全吻合。

6任务4——刚度矩阵物理意义验证

6.1验证方法

对于6×6的单元刚度矩阵Ke，依次令第j个自由度的位移为1，其余自由度的位移为0，即取de=e_j（第j个分量为1的单位向量），代入单元刚度方程Fe=Ke·de。根据矩阵-向量乘法的定义，(Fe)ᵢ=ΣₖKe[i,k]·de[k]=Ke[i,j]，因此所得节点力列阵Fe在理论上应当严格等于刚度矩阵Ke的第j列。

6.2数值验证结果

以算例2的刚度矩阵为对象，对全部6个自由度逐列进行验证，结果如表6-1所示。

| j | 自由度 | Ke第j列 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | u₁(节点1x) | [1555555.56,3111111.11,3111111.11,-1555555.56,-3111111.11, -3111111.11] | 通过 |
| 1 | v₁(节点1y) | [3111111.11,6222222.22,6222222.22,-3111111.11,-6222222.22, -6222222.22] | 通过 |
| 2 | w₁(节点1z) | [3111111.11,6222222.22,6222222.22,-3111111.11,-6222222.22, -6222222.22] | 通过 |
| 3 | u₂(节点2x) | [-1555555.56,-3111111.11,-3111111.11,1555555.56,3111111.11, 3111111.11] | 通过 |
| 4 | v₂(节点2y) | [-3111111.11,-6222222.22,-6222222.22,3111111.11,6222222.22, 6222222.22] | 通过 |
| 5 | w₂(节点2z) | [-3111111.11,-6222222.22,-6222222.22,3111111.11,6222222.22, 6222222.22] | 通过 |

由表6-1可见，全部6个自由度的验证均通过：Fe=Ke·e_j严格等于Ke的第j列，与理论预期完全一致。

6.3刚度系数k_ij的物理意义

上述验证从数值上揭示并确认了刚度系数k_ij的物理含义：k_ij（刚度矩阵第i行第j列元素）表示当第j个自由度发生单位位移（d_j=1），且其他所有自由度位移均为零（d_k=0,k≠j）时，在第i个自由度上所需施加的力。简言之，k_ij即为第j自由度单位位移所引起的第i自由度约束力，在有限元文献中也常被称为"刚度影响系数"（stiffness influence coefficient）。

6.4算例数值解读

以j=0（节点1的x向自由度u₁）为例，Ke的第0列为[1555555.56,3111111.11,3111111.11,-1555555.56,-3111111.11,-3111111.11]ᵀ。其中k_00=1555555.56N/m>0，表示需在节点1的x方向施加正力以维持u₁=1的位移状态；k_30=-1555555.56N/m<0，表示需在节点2的x方向施加等值反向的力以实现力平衡；k_10=k_20=3111111.11N/m为y、z方向的分量，系因杆轴方向为(1/3,2/3,2/3)，轴向约束力必然在全局坐标系的各方向产生分量。该列的代数和为0.00e+00≈0，表明这组节点力构成自平衡力系，符合牛顿第三定律。

6.5对称性的物理解释

刚度矩阵的对称性k_ij=k_ji可以从上述物理意义直接导出。由Betti-Maxwell互等定理：对于线弹性结构，第j自由度发生单位位移时在第i自由度上产生的约束力，等于第i自由度发生单位位移时在第j自由度上产生的约束力。这一力学基本原理直接导致了单元刚度矩阵的对称性。

7二维桁架单元扩展

作为三维单元的自然推广与退化验证，本节实现了二维桁架单元的计算函数。二维单元为三维单元在z=0平面上的特例，每个节点具有两个平动自由度(u,v)，单元刚度矩阵为4×4，应变-位移矩阵B=(1/L)·[−cx,−cy,cx,cy]。

7.1算例2D-1：水平杆单元

输入参数：节点坐标(0,0)→(2,0)，E=200GPa，A=1×10⁻⁴m²，de=[0,0,1×10⁻³,0]ᵀm。计算结果：L=2.0m，(cx,cy)=(1,0)，ε=5.0000e-04，σ=100.0MPa，N=10.0kN。与三维算例1的结果完全一致，验证了二维退化公式的正确性。

7.2算例2D-2：倾斜杆单元（3-4-5三角形）

输入参数：节点坐标(0,0)→(3,4)，E=210GPa，A=2×10⁻⁴m²，de=[0,0,3×10⁻³,4×10⁻³]ᵀm。计算结果：L=5.0m，(cx,cy)=(0.6,0.8)，ε=1.0000e-03，σ=210.0MPa，N=42.0kN。杆沿(3,4)方向，长度为5m，构成经典的3-4-5三角形。计算结果与理论解析解一致。

8总结

本文基于有限元方法的基本理论，采用Python语言和NumPy数值计算库，完成了三维空间桁架单元刚度矩阵的编程实现与全面验证，并将工作扩展至二维情形。主要工作及结论如下：

成功实现了truss3d_element_stiffness()和truss3d_element_stress()两个核心函数，分别用于计算6×6全局坐标系下的单元刚度矩阵以及单元的应变、应力和轴力。

算例1（沿x轴的一维杆单元）完成了6项基本指标的逐项检验，全部通过。刚度矩阵自动退化为一维杆单元形式，仅x向自由度具有非零刚度值，与经典理论完全吻合。

算例2（空间任意方向杆单元）除基本指标外，额外检验了刚度矩阵的对称性（max|Ke−Keᵀ|=0）、刚体平移不产生内力的性质（5组独立位移模式均验证通过）以及特征值的非负性与分布规律（5个零特征值对应于刚体模式，1个正特征值2k对应于轴向变形模式），所有8项检验全部通过。

任务4通过对6个自由度逐一取单位位移并计算节点力列阵，从数值上严格验证了Fe=Ke·e_j等于刚度矩阵第j列的关系，并在此基础上系统阐释了刚度系数k_ij的物理意义——第j自由度单位位移引起的第i自由度约束力。

系统总结了单元刚度矩阵的四大基本数学性质：对称性（源于Betti互等定理）、奇异性（源于自由单元的刚体运动自由度）、正半定性（源于应变能的非负性）和列和为零（源于节点力的自平衡条件），并结合数值结果进行了验证。

作为三维理论的退化推广，实现了二维桁架单元的计算函数truss2d_element_stiffness()和truss2d_element_stress()，并通过两组算例验证了其正确性。二维结果与对应三维退化情形完全一致。

全部数值计算采用NumPy向量化运算，代码结构清晰，数值精度高（相对容差1×10⁻¹⁰），具有良好的可读性和可维护性。验证脚本的输出简洁明了，所有检验结果均以PASS/FAIL标记，便于审阅。